УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС»

А.А. Степанов

Приказ № 372-з от 17.12.2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

г. Мурманск

2019

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

# 1. Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Адрес предоставления Документации: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральный КПП № 1, заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 61 98.

2.5. Е-mail: geraschenkoda@mures.ru

# 3. Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: поставка масел и горюче-смазочных материалов (далее - Товар).

3.2. Общее количество поставляемого Товара: 7 688,80 ед.

3.3. Содержание поставляемого Товара (Спецификация):

| № п/п | Наименование Товара | Требования к Товару | Ед. изм. | Кол-во, ед. изм. | Цена за единицу, руб. коп., в том числе НДС | Сумма, руб. коп., в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Керосин ТС-1 (бочка 200 л) | ГОСТ 10227-86 | л | 200 | 65,82 | 13 164,00 |
| 2 | Керосин ТС-1 (канистра 10л) | ГОСТ 10227-86 | л | 190 | 94,50 | 17 955,00 |
| 3 | Масло Вапор Ц-52 (канистра 5л) | ГОСТ 6411-76 | л | 15 | 216,00 | 3 240,00 |
| 4 | Масло ВМГЗ (канистра 20л) | ГОСТ 17479.3-85 | л | 40 | 78,06 | 3 122,40 |
| 5 | Масло индустриальное И-20А (канистра 5л) | ГОСТ 20799-88 | л | 5 | 71,82 | 359,10 |
| 6 | Масло индустриальное И-20А (канистра 20л) | ГОСТ 20799-88 | л | 200 | 137,82 | 27 564,00 |
| 7 | Масло индустриальное И-20А (бочка 200л) | ГОСТ 20799-88 | л | 1000 | 75,36 | 75 360,00 |
| 8 | Масло индустриальное И-40А (бочка 200л) | ГОСТ 20799-88 | л | 600 | 73,38 | 44 028,00 |
| 9 | Масло индустриальное И-40А (канистра 20л) | ГОСТ 20799-88 | л | 260 | 68,88 | 17 908,80 |
| 10 | Масло индустриальное И-50А (бочка 200л) | ГОСТ 20799-88 | л | 200 | 74,10 | 14 820,00 |
| 11 | Масло индустриальное И-50А (канистра 20л) | ГОСТ 20799-88 | л | 100 | 84,36 | 8 436,00 |
| 12 | Масло компрессорное VDL-100 (канистра 10л) | В соответствии с Техническим заданием | л | 10 | 108,00 | 1 080,00 |
| 13 | Масло компрессорное К-19 (канистра 20л) | ГОСТ 1861-73 | л | 200 | 164,34 | 32 868,00 |
| 14 | Масло моторное М8Г2К (канистра 10л) | ГОСТ 8581-78 | л | 30 | 80,22 | 2 406,60 |
| 15 | Растворитель 646 (канистра 10л) | ГОСТ 18188-72 | л | 380 | 23,10 | 8 778,00 |
| 16 | Растворитель 646 (канистра 5л) | ГОСТ 18188-72 | л | 30 | 78,78 | 2 363,40 |
| 17 | Масло трансмиссионное Т-3 (канистра 10л) | ГОСТ 17479.2-2015 | л | 10 | 173,88 | 1 738,80 |
| 18 | Масло турбинное Тп-22С (бочка 200л) | ГОСТ 9972-74 | л | 800 | 79,74 | 63 792,00 |
| 19 | Масло турбинное Тп-30 | ГОСТ 9972-74 | л | 5 | 195,00 | 975,00 |
| 20 | Нефрас А 130/150 (канистра 10л) | ГОСТ 26377-84 | л | 60 | 114,78 | 6 886,80 |
| 21 | Нефрас С2 80/120 БР-2 (бочка 200л) | ГОСТ 26377-84 | л | 800 | 78,30 | 62 640,00 |
| 22 | Нефрас С2 80/120 БР-2 (канистра 20л) | ГОСТ 26377-84 | л | 420 | 94,50 | 39 690,00 |
| 23 | Нефрас С2 80/120 БР-2 (канистра 10л) | ГОСТ 26377-84 | л | 50 | 94,50 | 4 725,00 |
| 24 | Порошок графитовый ГЛ-1 | ГОСТ 5279-74 | кг | 20 | 243,00 | 4 860,00 |
| 25 | Смазка ЭПС-98 (банка 1кг) | В соответствии с Техническим заданием | кг | 5 | 1 039,50 | 5 197,50 |
| 26 | Смазка MOBIL Polirex EM, класс NLGI 2 (туба 0,4кг) (или эквивалент) | В соответствии с Техническим заданием | кг | 10,8 | 1 522,14 | 16 439,11 |
| 27 | Смазка ВНИИ НП-207F (ведро 20кг) | ГОСТ 19774-74 | кг | 140 | 1 255,50 | 175 770,00 |
| 28 | Смазка ВНИИ НП-207F (ведро 10кг) | ГОСТ 19774-74 | кг | 10 | 1 255,50 | 12 555,00 |
| 29 | Смазка графитная (ведро 20кг) | ГОСТ 3333-80 | кг | 200 | 90,48 | 18 096,00 |
| 30 | Смазка графитная (ведро 10кг) | ГОСТ 3333-80 | кг | 70 | 86,40 | 6 048,00 |
| 31 | Смазка Литол-24 (ведро 20кг) | ГОСТ 21150-2017 | кг | 400 | 143,76 | 57 504,00 |
| 32 | Смазка Литол-24 (ведро 10кг) | ГОСТ 21150-2017 | кг | 10 | 144,54 | 1 445,40 |
| 33 | Смазка Циатим-201 (банка 0,8кг) | ГОСТ 6267-74 | кг | 3,2 | 253,14 | 810,05 |
| 34 | Смазка Циатим-221 (банка 0,8кг) | ГОСТ 6267-74 | кг | 24,8 | 730,68 | 18 120,86 |
| 35 | Уайт-спирит (канистра 10л) | ГОСТ 3134-78 | л | 270 | 87,78 | 23 700,60 |
| 36 | Уайт-спирит (канистра 5л) | ГОСТ 3134-78 | л | 20 | 94,50 | 1 890,00 |
| 37 | Трансформаторное масло ГК (осушенное) (бочка 200л) | В соответствии с Техническим заданием | л | 800 | 81,00 | 64 800,00 |
| 38 | Трансформаторное масло ВГ (канистра 10л) | В соответствии с Техническим заданием | л | 100 | 99,90 | 9 990,00 |
| Итого |  | Х | ед. | 7 688,8 | Х | 871 127,42 |

3.4. Начальная (максимальная) цена: 871 127 (Восемьсот семьдесят одна тысяча сто двадцать семь) рублей 42 копейки.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 30.06.2020 включительно.

3.6.  Место поставки Товара: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

3.7. Особые условия:

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. проекта Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Передача товара Покупателю производится исключительно на основании оригиналов документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.) а также отгрузочных и расчетных документов: оригинал транспортной накладной, оригинал товарной накладной, оригинал счета фактуры (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинал универсального передаточного документа).

Перечисленные выше документы оформляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставляются одновременно с передачей товара покупателю.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям".

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю паспорта качества и Декларацию о соответствии ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям".

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:12.

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Состав, характеристики и страна происхождения Товара указываются в приложении 2 к проекту Договора.

3.8. Иные условия:

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2019 года. Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

3.9. Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

3.10. Обеспечение: Заказчиком не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.11. Переторжка: не предусмотрена.

# 4. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 13.01.2020 в 09:45 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16.

# 5. Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов (далее – Документация).

# 6. Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2. Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту geraschenkoda@mures.ru с указанием способа получения Документации.

В период с 18.12.2019 по 10.01.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 18.12.2019 по 16:42 (МСК) 10.01.2020.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 18.12.2019 по 16:42 (МСК) 27.12.2019.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 19.12.2019 по 09.01.2020.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | 80 |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных поставок | 20 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	7

1. Термины и определения	8

2. Общие положения	9

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	10

3.1. К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:	10

3.2. Формирование заявки Участника закупки	11

4. Порядок проведения запроса предложений	14

5. Техническое задание	23

Приложение № 1 к Документации	25

Коммерческое предложение (форма 1)	27

Техническое предложение (форма 2)	28

Анкета Участника закупки (форма 3)	29

Декларация о соответствии Участника закупки (форма 4)	31

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2016-2018 годы (форма 5)	35

Приложение № 2 к Документации	36

Приложение № 3 к Документации	38

Приложение № 4 к Документации	39

Приложение № 5 к Документации	48

# 1. Термины и определения

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Поставщик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

# Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенном в ЕИС и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к поставляемому Товару указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.3. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.4. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.4.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.5.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.6. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## 3.2. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых Товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать электронный вид оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида оригинала документа, предоставляется электронный вид заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 5 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащего информацию об Участнике закупки.

Форма 5 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки поставка товара, являющегося предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных* поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), указанных в «Справке о перечне и объёмах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок»);

* Аналогичными признаются поставки масел и горюче-смазочных материалов

- письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости).

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть поставляемого Товара.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 871 127 (Восемьсот семьдесят одна тысяча сто двадцать семь) рублей 42 копейки.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом использования минимальной цены коммерческого предложения.

4.7.2.  Порядок формирования цены Договора

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка заявок и оформление окончательного решения Комиссии по закупке

4.12.1. Оценка заявок.

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (80) | Оценка заявок по критерию «Цена договора» осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных* поставок (20) | Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы», подтвержденных представленными в заявке документами о выполнении аналогичных поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ): 5 баллов – 1 100 001 рубль и более; 4 балла – от 875 001 рубля до 1 100 000 рублей включительно; 3 балла – от 650 001 рубля до 875 000 рублей включительно; 2 балла – от 425 001 рубля до 650 000 рублей включительно; 1 балл – от 200 001 рубля до 425 000 рублей включительно; 0 баллов – 200 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2017-2019 годы. Поставки, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы», не подтвержденные документами о выполнении поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются поставки масел и горюче-смазочных материалов. |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки по конкретному критерию Участника запроса предложений рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. В Договоре указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается Договор.

4.13.3. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.4. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.5. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.4. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса предложений признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.4. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.9. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту Договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.6. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.3.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.7. При исполнении Договора, заключенного с Участником запроса предложений, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

4.13.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.9. Документации.

4.13.9. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.4. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

| № | Наименование товара | Техническое описание Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керосин ТС-1 | ГОСТ 10227-86 Плотность при 20°С – не менее 780 кг/м³ Температура начала перегонки – 150 °С 10% отгоняется при температуре – не выше 165°С 50% отгоняется при температуре – не выше 195°С 90% отгоняется при температуре – не выше 230°С 98% отгоняется при температуре – не выше 250°С Кинематическая вязкость: при 20°С, не менее 1,3 (1,3) мм²/с (сСт) Кинематическая вязкость: при -20°С, не более 8 мм²/с Кинематическая вязкость: при -40°С, не более – отсутствует Низшая теплота сгорания – не менее 43120 кДж/кг Высота некоптящего пламени – не менее 25 мм Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива – не более 0,7 Йодное число, г йода на 100 г топлива – не более 2,5 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле – не ниже 28 °С Температура начала кристаллизации – не выше -50 °С Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С, концентрация осадка мг на 100 см³ топлива – не более 18 Массовая доля ароматических углеводородов – не более 22 % Массовая доля общей серы – не более 0,2 % Массовая доля меркаптановой серы – не более 0,003 % Испытание на медной пластинке при 100°С в течение 3 часов –выдерживает Зольность – не более 0,003 %. |
| 2 | Масло Вапор Ц-52 | ГОСТ 6411-76 Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с – в пределах от 50 до 70 Индекс вязкости – не менее 80 Температура вспышки в закрытом тигле – не ниже 310°С Температура застывания – не выше -5°С Плотность при 20°С, кг/м³ – не более 930 Кислотное число, мг КОН/г – не более 0,2 Содержание воды, % – не более 0,05. |
| 3 | Масло ВМГЗ | ГОСТ 17479.3-85 Вязкость кинематическая при 40° – 10 мм²/с Температура вспышки в открытом тигле – не ниже 135°С Температура застывания – не выше -45°С Плотность, при 20 °С – 0,880 г/см³ Цвет на колориметре – 3,0 ед. ЦНТ Массовая доля осадка после окисления – не более 0,05%. |
| 4 | Масло индустриальное И-20А | ГОСТ 20799-88. Вязкость кинематическая при 40⁰ – в пределах от 29 до 35 (мм²/с) Температура вспышки в открытом тигле – 205⁰С Температура застывания – -15⁰С Зольность – 0,002% Плотность, при 20⁰С – в пределах от 0,872 до 0,890 (г/см³) Цвет на колориметре ЦНТ – в пределах от 0,5 до 2 (ед. ЦНТ) Массовая доля серы – 1,0% Приращение смол – в пределах от 0,8 до 2 (%). |
| 5 | Масло индустриальное И-40А | ГОСТ 20799-88. Плотность при 20 ⁰С – не более 900 кг/м³ Вязкость кинематическая, при 40 ⁰С – 61-75 мм²/с Кислотное число – не более 0,05 мг КОН/г Температура вспышки в открытом тигле – не ниже 220 ⁰С Температура застывания – не выше -15⁰С Цвет на колориметре ЦНТ – не более 3,0 ед. ЦНТ Стабильность против окисления: приращение смол – не более 3,0%. |
| 6 | Масло индустриальное И-50А | ГОСТ 20799-88 Плотность при 20 °С – не более 910 кг/м³ Вязкость кинематическая при 40 °С – в пределах от 90 до 110 (мм²/с) Кислотное число – не более 0,05 мг КОН/г Температура вспышки в открытом тигеле – не ниже 225 °С Температура застывания – не выше -15 °С Цвет на колориметре ЦНТ – не более 4,5 ед. ЦНТ Стабильность против окисления: приращение смол – не более 3,0 %. |
| 7 | Масло компрессорное VDL-100 | Кинематическая вязкость при 40 °С – 98 мм²/с Кинематическая вязкость при 100 °С – 11,2 мм²/с Индекс вязкости – 100 Плотность при 15 °С – 882 г/см³ Температура вспышки в открытом тигле – 250 °С Температура застывания – -24 °С. |
| 8 | Масло компрессорное К-19 | ГОСТ 1861-73 Вязкость кинематическая при 100 °С – в пределах от 17 до 21 мм²/с Индекс вязкости – 90 Температура вспышки в открытом тигле – 260°С Температура застывания – -15°С Кислотное число, мг KOH/г, не более – 0,04 Зольность – 0,010% Коксуемость – 0,5% Массовая доля серы – 0,4% Водорастворимые кислоты и щелочи – отсутствуют Стабильность против окисления: • осадок после окисления – 0,015% масс • кислотное число окисленного масла – 0,2 мг KOH/г Плотность, при 20 °С не более 905 кг/м³ Цвет на колориметре ЦНТ – 4,0 ед. ЦНТ. |
| 9 | Масло моторное М8Г2К | ГОСТ 8581-78 Вязкость кинематическая при 100 °С – в пределах от 7,5 до 8,5 (мм²/с) Плотность при 20 °С – 3 905 кг/м³ Температура вспышки в открытом тигле – не ниже 210 °С Температура застывания – не выше -30 °С Индекс вязкости – 95 Щелочное число – не менее 6,0 мг КОН/г Зольность сульфатная – не более 1,15%. |
| 10 | Растворитель 646 | ГОСТ 18188-72 Растворитель промышленный состоит из нескольких летучих жидкостей, органического происхождения, таких как кетоны, ароматические углеводороды, эфиры и спирты. Используется для разбавления лаков, шпатлевки, грунта, эмали, глифталевых (ГФ), нитроцеллюлозных (НЦ), меланиноамидных (МЛ), эпоксидных и акриловых лакокрасочных материалов. Цвет: бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц Массовая доля воды по Фишеру – не более 2,0% Летучесть по этиловому эфиру – в пределах от 8 до 15 Кислотное число – не более 0,06 мг КОН/г Число коагуляции – не менее 35% Пригодность к разбавлению нитроэмалей – после высыхания не должно наблюдаться побеление пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен. |
| 11 | Масло трансмиссионное Т-3 | ГОСТ 17479.2-2015 Вязкость кинематическая при 100 °С – 17,5 мм²/с Вязкость динамическая при -26 °С – 23 000 мПа*с Температура вспышки в открытом тигле – 217°С Температура застывания – -28°С Плотность, при 20 °С – 0,902 г/см³ Трибологические характеристики при 20±5 °С на четырехшариковой машине трения (ЧШМ): - индекс задира (Из) – 570,0Н - нагрузка сваривания (Рс) – 4136 Н. |
| 12 | Масло турбинное Тп-22С | ГОСТ 9972-74 Вязкость кинематическая, мм²/с: - при 50°С – в пределах от 20 до 23 - при 40°С – в пределах от 28,8 до 35,2 Индекс вязкости – не менее 90 Кислотное число – не более 0,07 мг КОН/г Температура вспышки в открытом тигле – не ниже 186 °С Температура застывания – -15°С Зольность базового масла, %, не более 0,005 Число деэмульсации – не более 180 с Коррозия на стальном стержне – отсутствует Коррозия на медной пластинке – отсутствует Цвет на колориметре ЦНТ – не более 2,5 ед. ЦНТ Плотность при 20°С – не более 900 кг/м3. |
| 13 | Масло турбинное Тп-30 | ГОСТ 9972-74 Вязкость кинематическая при 40 °С – в пределах от 41,4 до 50,6 (мм²/с) Температура вспышки в открытом тигле – не ниже 190 °С Температура застывания – не выше -10°С Зольность базового масла – не более 0,005% Плотность при 20°С – не более 895 кг/м3. |
| 14 | Нефрас А 130/150 | ГОСТ 26377-84 Внешний вид и цвет: прозрачная жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета, не содержащая взвешенных частиц, в том числе капелек воды. Плотность при 20 °С – 860 кг/м³ Пределы перегонки: 90 % (по объему) от начала кипения перегоняется в интервале температур 130 – 150 °С Летучесть по ксилолу – не более 1,2 Объемная доля сульфируемых веществ – не менее 99,0% Массовая доля общей серы – не более 0,20% Реакция водной вытяжки нейтральная. |
| 15 | Нефрас С2 80/120 БР-2 | ГОСТ 26377-84 Внешний вид и цвет нефраса С2: бесцветная прозрачная жидкость Плотность нефраса С2 при 20 °С – не более 0,7 г/л Температура начала кипения нефраса – не ниже 80 °С 98% перегоняется при температуре не выше 110 °С Остаток в колбе после перегонки – не более 1,00% Бромное число – не более 0,03 г брома/100 см нефраса Массовая доля ароматических углеводородов – не более 1,5% Массовая доля серы – не более 0,001% Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие. |
| 16 | Порошок графитовый ГЛ-1 | ГОСТ 5279-74 Внешний вид: черный порошок с серебристым отливом Зольность, %, не более – 13 Массовая доля влаги, %, не более – 1 Остаток на сетке N 02, %, не более – отсутствует Остаток на сетке N 016, %, не более – 40 Остаток на сетке N 0071, %, не более – отсутствует Растворимость в воде – отсутствует |
| 17 | Смазка ЭПС-98 | Внешний вид: Однородная вязкая масса Цвет: От светло- до темно-коричневого Содержание воды – отсутствие Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие Содержание селективных растворителей – отсутствие Содержание механических примесей – отсутствие Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°С и выдержке в течение 3 часов – выдерживает Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать значения: 1 Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний к начальному электрическому сопротивлению не должно превышать значения: 1,5 Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п. 2.2 ГОСТ 10434-82 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200°С в течение 48 часов Испаряемость при 150°С в течение 1 ч – не более 2,0%. |
| 18 | Смазка MOBIL Polirex EM, класс NLGI 2 (или эквивалент) | Параметры эквивалентности: Смазка должна соответствовать требованиям DIN 51825: (2004-06) K2P-20 либо превосходить их. Вязкость базового масла сСт при 40°C (ASTM D 445) – 115 Вязкость базового масла сСт при 100°C (ASTM D 445) – 12,2 Индекс вязкости (ASTM D 2270) – 95 Пенетрация перемешанной смазки 60x (ASTM D217) – 285 (10-1 мм) Изменение пенетрации после 100 тыс. рабочих ходов (ASTM D 217) – 40 (10-1 мм) Температура каплепадения (ASTM D 2265) в диапазоне от 260 до 288 °С Срок службы при высокой температуре (ASTM D 3336) – не менее 750 часов при 177°C Диаметр пятна износа (ASTM D2266) – 0,41 мм Низкотемпературный момент (ASTM D 1478) гр-см при -29°C: • стартовый - 6300 • рабочий - 488 Маслоотделение (ASTM D 1742) – 0,3 % Коррозия медной пластины (ASTM D 4048) – 1А Вымываемость водой (ASTM D 1264) – 1,9 % |
| 19 | Смазка ВНИИ НП-207F | ГОСТ 19774-74 Внешний вид: однородная мягкая мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета Вязкость эффективная при минус 30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 – не более 1400 Па*с Предел прочности при 80°С – не менее 68,6 (0,7) Па (кгс/см²) Коллоидная стабильность при нагрузке 300 г – не более 6,0 % Стабильность против окисления – не более 1,0 мг КОН на 1 г смазки Испаряемость при 200°С за 5 ч – не более 7,0 % Коррозионное воздействие металлы – выдерживает Содержание свободной щелочи в пересчете на NаОН – не более 0,15% Содержание воды – отсутствие Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,150 м: по ГОСТ 9270-86. |
| 20 | Смазка графитная | ГОСТ 3333-80 Внешний вид и цвет: однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета Температура каплепадения – не менее 77°С Вязкость эффективная при 0°С – не более 100 (1000) Па*с (П) Предел прочности на сдвиг при 50°С – не менее 100 (1,0) Па (кг/см2) Пенетрация при 25°С с перемешиванием – 250 (10-1 мм) Коллоидная стабильность – не более 5,0 % Массовая доля воды – не более 3,0 %. |
| 21 | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-2017 Температура каплепадения – 194°С Пенетрация при 25 °С с перемешиванием – 240 (10-1 мм) Вязкость, Па*с (П): - при -20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более – 650 (6500) - при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более – 280 (2800) - при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее – 8 (80) Предел прочности на сдвиг Па (гс/см2): - при 20°С в диапазоне 500 – 1000 (5,0 – 10,0) - при 80°С, не менее – 200 (2,0) Коллоидная стабильность – 11 % Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: индекс задира (Из) - 28,2 Н нагрузка сваривания (Рс) - 1410 Н критическая нагрузка (Рк) - 630 Н. |
| 22 | Смазка Циатим-201 | ГОСТ 6267-74 Внешний вид: однородная мазь от светло-желтого до светло- коричневого цвета Испаряемость в чашечках-испарителях при 120 °С, 1 ч, %, не более –25 Коллоидная стабильность – не более 26,0 % масс Содержание воды – отсутствует Массовая доля свободной щелочи – не более 0,1% Температура каплепадения – не ниже 175°С Пенетрация при 25°С – не нормируется Содержание механических примесей – отсутствие Испытание на коррозию – не образуется зелени, темно-серых, коричневых или черных пятен Предел прочности при 50°С – в диапазоне 250-500 Па Вязкость эффективная при -50°С – не более 1100 Па*с Стабильность против окисления – не более 3,0 мг КОН на 1 г смазки. |
| 23 | Смазка Циатим-221 | ГОСТ 9433-80 Внешний вид: однородная мазь от светло-желтого до светло- коричневого цвета Испаряемость в чашечках-испарителях при 120 °С, 1 ч, %, не более – 2,0 Коллоидная стабильность – не более 7,0 % масс Содержание воды – отсутствует Массовая доля свободной щелочи – не более 0,08 % Температура каплепадения – не ниже 200 °С Пенетрация при 25°С с перемешиванием - в диапазоне 280-360 (10-1 мм) Содержание механических примесей – отсутствие Испытание на коррозию – не образуется зелени, темно-серых, коричневых или черных пятен Предел прочности при 50°С – не менее 120 Па Вязкость эффективная при -50°С – не более 800 Па*с. |
| 24 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 Внешний вид и цвет: маслянистая прозрачную жидкость, обладающая запахом керосина. Плотность при 20°С – не более 0,790 г/см³ Фракционный состав: • температура начала перегонки – не выше 160°С • 10% перегоняется при температуре не выше 170 °С • 90% перегоняется при температуре не выше 195 °С • до 200°С перегоняется не менее 98 % • остаток в колбе – не больше 2 % Летучесть по этиловому эфиру – в пределах от 5 до 15 Кислотное число – не более 0,07 мг КОН/г Число коагуляции – не менее 24%. |
| 25 | Трансформаторное масло ГК (осушенное) | Кинематическая вязкость, мм²/с: • при 50°С – не более 9 • при 40°С – не более12 • при -30°С – не менее 1200 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле – 135°С Температура текучести – не выше -45°С Кислотное число – не более 0,01 мг КОН/г масла Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C – не более 0,5% Напряжение пробоя после подготовки пробы – не менее 70 кВ Стабильность против окисления (155°C, 14ч, 50 мл/мин), летучие низкомолекулярные кислоты – не более 0,04 мг КОН/г масла массовая доля осадка – не более 0,015% кислотное число окисленного масла – не более 0,1 мг КОН/г масла. |
| 26 | Трансформаторное масло ВГ | Масло вырабатывают из парафинистых нефтей с применением гидрокаталитических процессов. Содержит присадку ионол. Вязкость кинематическая, мм²/с: • при 50°С – не более 9 • при -30°С – не более 1200 Кислотное число – не более 0,01 мг КОН на 1 г масла Температура вспышки в закрытом тигле – не ниже 135 °С Содержание водо-растворимых кислот и щелочей – отсутствие Содержание механических примесей – отсутствие Температура застывания – не выше -45 °С Зольность – отсутствие Натровая проба, оптическая плотность, баллы – отсутствие Прозрачность при 5°С – отсутствие Испытание коррозионного воздействия на пластинки из меди марки M1 или М2 по ГОСТ 859-2014 – выдерживает Стабильность против окисления, метод МЭК, индукционный период – не менее 120 ч Плотность при 20°С – не более 895 кг/м3 Цвет на колориметре ЦНТ – не более 1 ед. ЦНТ Содержание серы – отсутствие Содержание ионола (АГИДОЛ-1) – не менее 0,2% Стабильность против окисления: - масса летучих кислот – не более 0,04 мг КОН на 1 г масла - содержание осадка – не более 0,015 % массы - кислотное число окисленного масла – не более 0,1 мг КОН на 1 г масла. |

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее также - запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений в электронной форме и предлагает заключить договор поставки _____________________ на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС*, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Письмо дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок») – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)».

Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения

5. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Наименование страны происхождения Товара | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. | Цена за единицу измерения, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указать конкретное наименование, марку предлагаемого Товара | Указать наименование страны происхождения Товара | 1 | шт |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участник закупки указывает конкретное наименование, торговую марку предлагаемого Товара с учетом п.3.3 Информационной карты Документации. Указание фразы «или эквивалент» недопустимо.

4. В таблице приводится расчет стоимости поставляемого Товара на основании данных п.3.3. Информационной карты Документации. Цена за единицу измерения и сумма в таблице должны включать в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

5. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

- Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся поставить товар в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Согласно раздела 5 «Техническое задание» Документации | Указывается конкретное наименование, торговая марка, ГОСТ, подробные характеристики и т.д. предлагаемого к поставке Товара |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.	Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

2.	Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.	В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

4.	В колонке «Требования Заказчика» указывается конкретное наименование поставляемого Товара, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

5. В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное наименование, торговая марка, ГОСТ, подробные характеристики и т.д. предлагаемого к поставке Товара. Указание фразы «или эквивалент» недопустимо.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы (форма 5)

Форма Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки поставки (год и месяц начала поставки – год и месяц окончания поставки) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) для оценки по критерию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки выбирает договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок».

Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных* поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2017-2019 годы.

Поставки, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы», не подтвержденные документами о выполнении поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются поставки масел и горюче-смазочных материалов.

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора __________________, а именно:

1. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

3.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

5. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.	сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений в электронной форме, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на поставку товара, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица  _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 201_ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

- Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Мурманск | «___»________ 2020 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________(_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику на праве собственности масла и горюче-смазочные материалы (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся объектом поставки, не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

  - Качество приобретаемого Товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), изготовленным не ранее 2019 года.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола №___ ________ от __.__.20__.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом № ___ ________ от __.__.20__ являются:

1.4.1. Сведения о цене Договора: общая цена Договора (цена (стоимость) поставляемого Товара) составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы) включая НДС (в случае обложения НДС)_______ рублей _____ копеек (Цифрами). Цена за 1 единицу Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.2. Общее количество поставляемого Товара: 7 688,8 ед. Расшифровка количества Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.3. Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. Заявки направляются по 30.06.2020 включительно.

1.4.4. Место поставки: г. Мурманск ул. Промышленная д. 15.

1.4.5. Особые условия:

Поставка осуществляется по заявкам Покупателя, не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем. В случае, если в течение срока действия Договора от Покупателя не поступит заявок на поставку всего объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, или на поставку части объема Товара, указанного в п.п.1.4.2. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Покупателя, и Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком. В таком случае Поставщик не вправе требовать, а Покупатель не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

Передача товара Покупателю производится исключительно на основании оригиналов документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.) а также отгрузочных и расчетных документов: оригинал транспортной накладной, оригинал товарной накладной, оригинал счета фактуры (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинал универсального передаточного документа).

Перечисленные выше документы оформляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставляются одновременно с передачей товара покупателю.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям".

При передаче Товара Поставщик также передает Покупателю паспорта качества и Декларацию о соответствии ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям".

Поставка Товара производится Поставщиком до склада Покупателя.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:12.

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

Состав, характеристики и страна происхождения Товара указаны в приложении 2 к Договору.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена поставляемого Товара указана в п.п. 1.4.1. Договора. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

2.2. Расчет с Поставщиком производится в следующем порядке:

- Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара по заявке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке в российских рублях по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Порядок приема и передачи Товара

3.1. Стороны договорились об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры.

(п. 3.1, применяется при использовании УПД, при использовании товарной накладной и счет-фактуры п. 3.2 становится п. 3.1 и так далее).

3.2.  Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименование), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему и документацией, которыми в т.ч. являются сертификаты соответствия Товара нормам безопасности, инструкции по эксплуатации на русском языке, другая необходимая для данного вида Товара документация.

Поставщик обязан передать в адрес Покупателя договор, счет на оплату, транспортную накладную, товарную накладную, счет-фактуру (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) и сертификат соответствия факсимильной связью с последующим предоставлением Покупателю подлинных документов.

3.3. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством, Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7). Дата подписания товарной накладной (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика является датой поставки Товара.

3.4. Переход к Покупателю права собственности на Товар и рисков его утраты или повреждения происходит в момент (дату) поставки Товара, определяемый согласно п. 3.2 (3.3 при использовании УПД) Договора.

3.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующего спецификации Покупатель имеет право отказаться от его приемки. Товар возвращается Поставщику за его счет. Затраты по возврату Товара, понесенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Упаковка и маркировка

4.1. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

4.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Гарантийные обязательства

5.1.   Гарантийный срок на Товар устанавливается: 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем.

5.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

5.3. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае, если Поставщик в установленные настоящим договором сроки не выполнил свои обязательства по поставке Товара (в т.ч. срок поставки, качество товара и другие обязательства, предусмотренные Договором), Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% (процента) от стоимости не поставленного (недопоставленного), несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по Договору кроме неустойки Поставщик возмещает также понесенные Покупателем убытки, в том числе убытки, связанные с покупкой аналогичного товара у другого поставщика.

6.3. Товар, не соответствующий условиям, указанным в Договоре, считается не поставленным.

В данном случае Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

а) соответствующего уменьшения цены поставляемого Товара;

б) безвозмездной поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

в) замены некачественного Товара на качественный за счет Поставщика;

г) возмещения понесенных Покупателем расходов по устранению недостатков поставленного Товара своими силами или третьими лицами.

д) возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Во всех вышеуказанных случаях Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.4. При просрочке поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом Поставщика в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении. В данном случае Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.5. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Покупателем, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Покупателя не подлежат.

- Споры и разногласия

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

9.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, эпидемии, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

9.3. При наступлении указанных в п. 9.2. настоящего Договора обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в разумный срок известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства.

9.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.5. Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

- Прочие условия

10.1. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения.

10.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Покупатель в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться от Договора (его исполнения), ввиду ненадлежащего исполнения, либо неисполнения Поставщиком обязанностей по настоящему Договору, путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика. В этом случае Договор считается расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется.

12. Адреса и реквизиты Сторон

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «МЭС» Юр. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Почт. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Тел: 8(8152) 68-63-13 Е-mail: mirgorodskayavn@mures.ru Платежные реквизиты: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург р/сч 40702810300001003064 к/сч 30101810200000000827 БИК 044030827 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ИНН 5190907139 КПП 785150001 |  |

| Подписи Сторон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |  |

Приложение №1

к Договору поставки № ______от «__»_____2020г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Требования к Товару (описание, технические характеристики, требования к качеству, ГОСТ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | Х |  |
|  | В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  | Х |  |

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) ________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору поставки № ______от «__»_____2020г.

Состав, характеристики и страна происхождения Товара

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) _______________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки масел и горюче-смазочных материалов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы (Форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок») |  |  |
|  | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |
|  | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных поставок (товарные накладные и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2017-2019 годы» (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок») |  |  |
|  | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (по необходимости). |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, указывают в п. 14 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято