Приложение № 1 к Приказу № 6-з от 15.01.2020г.

- Изменения в Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки кранов шаровых, утвержденное приказом от 10.01.2020 № 2-з (далее – Извещение)

- Позиции 1-4 «кран шаровой стальной фланец/фланец с зауженным проходом, цельносварной» п. 18 «Техническое задание» Извещения изложить в следующей редакции:

| N п/п | DN | PN | Наименование | d | D | D1 | D2 | n | h | I | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 40 | Кран шаровой стальной фланец/фланец с зауженным проходом, цельносварной | 9-10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21-25 | не менее 150 | 120-140 |
| 2 | 20 | 40 | Кран шаровой стальной фланец/фланец с зауженным проходом, цельносварной | 12,5-15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21-25 | не менее 150 | 120-152 |
| 3 | 25 | 40 | Кран шаровой стальной фланец/фланец с зауженным проходом, цельносварной | 17-20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21-27 | не менее 150 | 140-165 |
| 4 | 32 | 40 | Кран шаровой стальной фланец/фланец с зауженным проходом, цельносварной | 23-25 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21-32 | не менее 150 | 140-180 |

- Позиции 22-25 «кран шаровой стальной муфта/муфта с зауженным проходом, цельносварной» п. 18 «Техническое задание» Извещения изложить в следующей редакции:

| N п/п | DN | PN | Наименование | d | G* | D | H | h | I | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 15 | 40 | Кран шаровой стальной муфта/муфта с зауженным проходом, цельносварной | 9-10 | 1/2" | 36-40 | 68-76 | 19-24 | не менее 150 | 105-140 |
| 23 | 20 | 40 | Кран шаровой стальной муфта/муфта с зауженным проходом, цельносварной | 12,5-15 | 3/4" | 40-45 | 68-76 | 19-24 | не менее 150 | 110-140 |
| 24 | 25 | 40 | Кран шаровой стальной муфта/муфта с зауженным проходом, цельносварной | 17-20 | 1" | 46-53 | 72-80 | 18-22 | не менее 150 | 120-140 |
| 25 | 32 | 40 | Кран шаровой стальной муфта/муфта с зауженным проходом, цельносварной | 23-25 | 1 1/4 | 57- 62 | 78-88 | 18-23 | не менее 150 | 120-140 |

- Позиции 26-29 «Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной, цельносварной» п. 18 «Техническое задание» Извещения изложить в следующей редакции:

| N п/п | DN | PN | Наименование | d | D* | S | D | H | h | I | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 15 | 40 | Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной, цельносварной | 12,5 -15 | 20,6-22 | 2,8-3,0 | 26,8 -27 | 72-74 | 21-22 | Не менее 150 | 140-230 |
| 27 | 20 | 40 | Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной, цельносварной | 17-20 | 25,6-27 | 2,8 -3,5 | 32,0-33,5 | 76-78 | 21-22 | Не менее 150 | 150-230 |
| 28 | 25 | 40 | Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной, цельносварной | 24-25 | 31-33 | 3,0-3,2 | 38-44 | 80-84 | 21-27 | Не менее 150 | 160-260 |
| 29 | 32 | 40 | Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной, цельносварной | 30-32 | 38-40 | 3,0- 3,7 | 48-52 | 92-105 | 40-44 | Не менее 150 | 160-260 |

- В остальной части Извещение оставить без изменений.

Участники закупки, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки кранов шаровых, руководствуются п. 10. Извещения.