УТВЕРЖДЕНО:

И.о. генерального директора АО «МЭС»

В.М. Горобцов

Приказ № 198-з от 22.06.2020

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

г. Мурманск

2020

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 68 63 95 доб. 528; +7 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: obolenskayasa@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет Договора: выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области   (далее по тексту – работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.

  - Объем и содержание работ:

Выполнение для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы;

Разработка проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;

Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения;

Прохождение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения;

Разработка проекта санитарно-защитной зоны;

Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора.

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области  (далее – Документация).

3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 4 198 000 (Четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Указанная цена включает в себя:

- стоимость выполнения для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы;

- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;

- стоимость прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость прохождения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;

- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора;

- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, в количестве, установленном требованиями п. 4.2-4.3 проекта Договора;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных проектом Договора.

Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

3.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора до 25.09.2020 г. включительно.

3.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка, ул. Кооперативная, 7А (далее по тексту – Объект).

3.7. Гарантийный срок: гарантии качества распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ.

3.8. Условия оплаты: предусматривается промежуточная оплата выполненных работ в размере 30% от стоимости работ при предоставлении проектно-сметной документации для прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком платежного поручения с отметкой банка от Подрядчика об оплате прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику.

Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение № 3 к Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 06.07.2020 в 10:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральный КПП № 1, заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту obolenskayasa@mures.ru с указанием способа получения Документации.

В период с 22.06.2020 по 03.07.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также - ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 22.06.2020 по 16:42 (МСК) 03.07.2020.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 22.06.2020 по 16:42 (МСК) 26.06.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 22.06.2020 по 02.07.2020.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 60 |
| 2. | Опыт своевременного выполнения аналогичных работ | 30 |
| 3. | Деловая репутация | 10 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	1

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	13

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	21

Приложение № 1 к Документации	21

Приложение № 2 к Документации	40

Приложение № 3 к Документации	43

Приложение № 4 к Документации	43

Приложение № 5 к Документации	62

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенном в ЕИС и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

    - Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- наличие права выполнять инженерные изыскания и права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 6 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащего информацию об Участнике закупки.

Форма 5 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критериям «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченной лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. Участник закупки вправе предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме (в случае, если указанные документы сданы в налоговую инспекцию).

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды.

- документы, подтверждающие своевременное выполнение аналогичных* работ (договоры на выполнение аналогичных* работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных* работ (форма КС-3 и т.п.), указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критериям «Опыт своевременного выполнения аналогичных* работ», «Деловая репутация»);

* Аналогичными признаются проектные работы по строительству новых котельных

- рекомендательные письма и/или отзывы о своевременном выполнении аналогичных* работ, указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Деловая репутация»);

* Аналогичными признаются проектные работы по строительству новых котельных

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 4 198 000 (Четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

    - Порядок формирования цены Договора

Указанная цена включает в себя в себя:

- стоимость выполнения для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы;

- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;

- стоимость прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость прохождения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;

- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора;

- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, в количестве, установленном требованиями п. 4.2-4.3 Договора;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных проектом Договора.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) в случае, если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия (%) | Порядок оценки: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (60) | Оценка заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт своевременного выполнения аналогичных* работ (30) | Оценка заявок по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных* работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», подтвержденных представленными в заявке договорами на выполнение аналогичных* работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных* работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ: 5 баллов – от 20 000 001 рубля и более; 4 балла – от 16 000 001 рубля до 20 000 000 рублей включительно; 3 балла – от 12 000 001 рубля до 16 000 000 рублей включительно; 2 балла – от 8 000 001 рубля до 12 000 000 рублей включительно; 1 балл – от 4 000 001 рубля до 8 000 000 рублей включительно; 0 баллов – 4 000 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»; - не предоставление в составе заявки договоров на своевременное выполнение аналогичных* работ за 2017-2019 годы; - не предоставление в составе заявки документов о своевременном выполнении аналогичных* работ (форма КС-3 и т.п.), оформленные в соответствии с законодательством РФ за 2017-2019 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», но не подтвержденные договорами на выполнение аналогичных* работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных* работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ, а также не выполненные в сроки, указанные в договоре, не учитываются при оценке |
| 3. | Деловая репутация (10) | Оценка заявок по критерию «Деловая репутация» осуществляется на основании анализа предоставленных в составе заявки рекомендательных писем и/или отзывов о своевременном выполнении аналогичных* работ (далее - отзывы), указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы». 5 баллов - 9 отзывов и более; 4 балла - 7-8 отзывов; 3 балла - 5-6 отзывов; 2 балла - 3-4 отзыва; 1 балл - 1-2 отзыва; 0 баллов - 0 отзывов. Все отзывы от одного юридического лица будут считаться как один отзыв. В случае не предоставления отзывов о своевременном выполнении аналогичных* работ, заявке такого Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию. Отзывы о своевременном выполнении аналогичных* работ, не указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», не подтвержденных договорами на выполнение аналогичных* работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ и выполненных не в указанный период, не учитываются при оценке. |

*Аналогичными признаются проектные работы по строительству новых котельных

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

  - Общие положения

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Заказчик | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39 корп.1, телефон (815-2) 68-62-23, факс (815-2) 43-90-13 |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 3 | Наименование адрес проектируемого объекта | Блочно-модульная котельная 184630, Мурманская обл., Кольский район, с.п. Териберка, ул. Кооперативная, 7А. |
| 4 | Источник финансирования | Средства АО «МЭС». |
| 5 | Стадии проектирования | Двухстадийный. Стадия «П» и стадия «Р». |
| 6 | Срок выполнения работ | с момента подписания договора до 25.09.2020 г. включительно. |
| 7 | Объем выполнения работ | Выполнение для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы; Разработка проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации; Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения; Прохождение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения; Разработка проекта санитарно-защитной зоны; Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора. |
| 8 | Основные технические требования к котельной и технические показатели объекта. | Категория по теплоснабжению – 2. Категория по электроснабжению – 1. Основное топливо – каменный уголь. Теплотворная способность каменного угля (не менее) - 18,31 МДж/кг (4370 ккал/кг). Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Установленную мощность котельной определить проектной документацией с учетом собственных нужд, подключенной (договорной) нагрузки, потерь в тепловых сетях, в том числе проектируемых, и обеспечения необходимого резерва мощности. Подключенная нагрузка (с учетом потерь в существующих сетях) – 0,412 Гкал/час (отопление – 0,354 Гкал/час, вентиляция – нет, ГВС – нет, потери – 0,058 Гкал/час). Температурный график работы тепловой сети – 95/70 0С. Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) – 14,08 т/ч; 3,0/1,2 кгс/см2. Давление исходной воды в водопроводе – Р= 2,5 кг/см2 Режим работы системы отопления – в течение отопительного периода согласно СП131.13330-2018. Котельную запроектировать в блочно-модульном исполнении с необходимым утеплением. Конструкцию фундаментов определить проектной документацией по данным геологических изысканий. Предусмотреть отвод дымовых газов от котлов в дымовую трубу (трубы). Количество, конструкцию, материал изготовления, диаметр и высоту определить проектной документацией. При необходимости предусмотреть очистку дымовых газов. Запроектировать пристроенный к зданию котельной, закрытый, неотапливаемый склад твердого топлива вместимостью с учетом рассчитанного нормативного запаса топлива. Предусмотреть механизацию подачи топлива из топливного склада в котельную с резервированием. Предусмотреть площадки для хранения контейнеров с твердыми бытовыми отходами, золой и шлаками. Предусмотреть механизацию выгрузки, складирования и погрузки золы и шлаков в автотранспорт для дальнейшей утилизации. Предусмотреть площадку с твердым покрытием и навесом для временного хранения золы и шлака, удаляемых из топок котлов. Предусмотреть помещение (выгородку) для рабочего места дежурного оперативного персонала с выводом в него основных параметров работы оборудования котельной и тепловой сети, звуковой и световой сигнализации при отклонении параметров от рабочих значений, предусмотреть оперативную телефонную связь, возможность ведения оперативной документации. Предусмотреть бытовые помещения для обслуживающего (ремонтного) персонала котельной в соответствии с его численностью и санитарно-гигиеническими нормами. На территории котельной предусмотреть необходимые проезды, заезды/выезды для автотранспорта и проходы с твердым покрытием. Предусмотреть благоустройство территории котельной. Предусмотреть ограждение и освещение территории котельной с установкой системы видеонаблюдения за периметром территории котельной. Осуществление поставки топлива автотранспортом. В качестве резервного топлива запроектировать уголь фасованный в биг-бэги. Проектом не предусматривать складирование запчастей на территории котельной, складирование запчастей будет осуществляться в помещениях существующих котельных. |
| 9 | Требования к основному оборудованию | Проектом предусмотреть основное оборудование – стальные водогрейные котлы с температурой воды на выходе до 115 °С, со слоевым сжиганием топлива и механизированной (с возможностью автоматизации) подачей топлива в топку и шлакоудалением. Котлы должны быть предназначены для использования всех видов углей с максимальным размером кусков до 200 мм и зольностью до 55% (для биотоплива влажность может превышать 55%), оснащены уравновешенной тягой, которую обеспечивают дутьевой вентилятор и дымосос. Устройство механической подачи топлива предусмотреть предназначенным для подачи в топку котла каменных углей, древесных отходов, фрезерного и кускового торфа. Охлаждение ножей топливоподачи и золоудаления предусмотреть протоком сетевой воды. Механизмы привода ножей топливоподачи и золоудаления предусмотреть при помощи гидроцилиндров и масляной гидростанции. Предусмотреть комплектацию котлов щитами управления, датчиками и приборами КИПиА, комплектами электропроводки в пределах котла, запорной арматурой и предохранительными клапанами. Котлы должны быть предназначены для использования углей с максимальным размером кусков угля до 220 мм, оснащены уравновешенной тягой, которую обеспечивают дутьевой вентилятор и дымосос. Тип котлов, их мощность и количество определить проектной документацией. |
| 10 | Требования к технологическому оборудованию котельной. | В котельной предусмотреть 2-х контурную систему нагрева теплоносителей (котловой контур и контур тепловой) с температурой теплоносителя в котловом контуре не выше 115 °С. Тип теплообменников сетевой воды определить проектной документацией. Предусмотреть установку сетевых насосов - 1 в работе, 1 в резерве. Предусмотреть установку подпиточных насосов - 1 в работе, 1 в резерве. Тип насосного оборудования определить проектом. Предусмотреть резервирование теплообменников и насосного оборудования. Предусмотреть химическую водоподготовку подпиточной воды котлового контура и сетевого контура, путем дозирования комплексонов. Предусмотреть в проектируемой котельной коммерческий учет тепловой энергии, подпиточной и горячей воды, холодной воды, электрической энергии. |
| 11 | Вид топлива. | Основное топливо – каменный уголь (ОКП 03 0000). Теплотворная способность каменного угля (не менее): 18,31 МДж/кг (4370 ккал/кг). Аварийное и растопочное топливо – необходимость и вид определить проектом. |
| 12 | Способ доставки топлива, разгрузка, прием, складирование и объем хранения. | Доставка топлива на склад в котельную планируется автотранспортом. Емкость склада топлива определить проектной документацией в соответствии с действующими нормативами. Вывоз золы и шлаков – автотранспортом. |
| 13 | Требования к строительству тепловой сети | Выполнить проектирование тепловой сети от проектируемой котельной до точки врезки в существующую тепловую сеть. Точка врезки определяется техническими условиями на подключение. В качестве труб тепловых сетей предусмотреть трубопроводы в ППУ изоляции заводского изготовления. Тип прокладки и диаметры трубопроводов тепловой сети определить проектной документацией. |
| 14 | - Требования к водоснабжению и водоотведению. | Выполнить проектирование водопровода от точки врезки в существующий магистральный водопровод до проектируемой котельной. Точка врезки определяется техническими условиями на подключение. Тип и конструкцию водопровода определить проектной документацией в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения. Проектом определить необходимость установки резервуара запаса воды с учетом обеспечения необходимого расхода воды для аварийной подпитки тепловой сети, хозяйственно-бытовых нужд котельной и пожаротушения, определяемого СП 8.13130. Предусмотреть производственную и бытовую канализацию в соответствии с выданными техническими условиями. |
| 15 | - Требования к электроснабжению | Электроснабжение котельной предусмотреть по 1-й категории обеспечения надежности от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания с автоматическим включением резервного источника. Систему электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и выданными техническими условиями на технологическое присоединение. Предусмотреть резервное электропитание на случай прекращения электроснабжения по основному вводу. Электроснабжение объекта, питающие, распределительные и групповые сети, электроосвещение, заземление, молниезащиту, систему уравнивания потенциалов, пожарную сигнализацию и оповещение предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 16 | Требования к автоматизации и диспетчеризации котельной | Предусмотреть автоматизацию основных технологических процессов работы котельного оборудования с возможностью поддержания в автоматическом режиме температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, гидравлического режима работы тепловой сети, дозирование комплексонов в подпиточную воду и т.п. Котлы должны быть оборудованы системами автоматики, КИП и защиты, поставляемыми заводами-изготовителями котлов. 1. Объем автоматизации и диспетчеризации: 1.1. Котлоагрегаты; 1.2. Тепломеханическая схема общекотельного оборудования; 1.3. Работа топливного оборудования. 2. Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать выполнение следующих функций: 2.1. Автоматическое регулирование процесса сжигания топлива; 2.2. Контроль и архивация основных параметров работы тепломеханического оборудования (давления, температуры, расходы согласно СП 89.13330.2016); 2.3. Контроль положения исполнительных механизмов; 2.4. Контроль и автоматическое регулирование основных параметров работы топливного оборудования; 2.5. Автоматическое каскадное управление котлами; 2.6. Регулирование температуры воды в сети отопления и внутреннем контуре котельной в погодозависимом режиме; 2.7. Автоматическое управление насосами, АВР насосов, защита насосов по сухому ходу; 2.8. Автоматическая работа оборудования водоподготовки; 2.9. Защита работы оборудования котельной. Защиту котлов (прекращение подачи топлива) при аварийном отклонении следующих параметров: - неисправность цепей датчиков защиты; - исчезновение напряжения в цепях защиты; - повышение температуры воды на выходе из котла; - повышение и понижение давления воды на выходе из котла; - уменьшение установленного наименьшего расхода воды через котел; - предусмотреть дополнительные защиты котла, если это предписано заводом изготовителем. 2.10. Автоматическая сигнализация загазованности угарным газом (СО); 2.11. Сбор, передача параметров котельной на верхний уровень АРМ диспетчера, архивация: - контролируемые параметры технологического оборудования; - пожар в котельной; - незаконное проникновение в помещение котельной; - сигнал аварии оборудования, запоминание причины; - отключение электроэнергии; 2.12. Светозвуковая сигнализация котельной. Предусмотреть возможность удаленной диспетчеризации основных параметров работы котельной и тепловой сети. Вся необходимая информация о работе котельной передается на АРМ диспетчера по адресу посредством GSM/GPRS модема. На рабочем месте оперативного персонала по указанному адресу предусмотреть размещение устройства визуализации информации – персональный промышленный компьютер с монитором класса защиты не ниже IP54 с установленной MasterSCADA системой для сбора, архивирования, отображения данных и управления технологическими процессами котельной с реализованным проектом графического отображения основного оборудования, запорной, регулирующей арматуры и контролируемых параметров в виде мнемосхем. Мнемосхему предварительно согласовать с заказчиком. |
| 17 | Дополнительные требования | Проектом предусмотреть использование стандартного (серийно выпускаемого) оборудования и материалов отечественного производства. При отсутствии отечественных аналогов по согласованию с Заказчиком допускается использование импортного оборудования и материалов. В качестве осветительных приборов использовать энергосберегающие светильники, отвечающие требованиям безопасности в соответствии с местом их установки и назначения. Предусмотреть частотное управление подпиточными насосами. |
| 18 | Указания по составу (разделам) разрабатываемой и выдаваемой документации | Проектно-сметная документации в составе проектной документации и рабочей документации. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Состав и правила оформления всех разделов проектно – сметной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044) и нормами СПДС, ЕСКД. Рабочая документация должна содержать обязательные разделы: - АС раздел «Архитектурно-строительные решения»; - ТМ раздел «Тепломеханические решения»; - ОВ раздел «Отопление, вентиляция и тепловые сети»; - ВК раздел «Водоснабжение и канализация»; - ГП раздел «Генеральный план»; - ЭС раздел «Электроснабжение»; - ОПС раздел «Охранная и охранно-пожарная сигнализация»; - АК раздел «Автоматизация комплексная». Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил: - ПУЭ издание 6, 7 - СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа - СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности - СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в базовых ценах на 01.01.2000 года с пересчетом в текущие цены с помощью индексов пересчета СМР. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (редакция 2014 года) Мурманской области. |
| 19 | Указание о необходимости выполнения инженерных изысканий | Данные по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, гидрометеорологическим и экологическим изысканиям выполняет Подрядчик в объеме, необходимом для выполнения проектных работ и прохождения государственной экспертизы. |
| 20 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1.Согласованный градостроительный план с указанием пятна застройки. 2.Топооснова с нанесением красных линий для площадки комплекса котельной. 3.Топооснова с нанесением жилой зоны для выполнения экологического расчета. 4.Утвержденная схема теплоснабжения потребителей населенного пункта. 5.ТУ на электроснабжение. 6.ТУ на водоснабжение и водоотведение. 7.ТУ на подключение к тепловой сети. 8.Химический анализ воды. 9.Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (район строительства). 10.Чертежи, схемы существующих сетей водопровода, канализации, тепловой сети. |
| 21 | Дополнительные мероприятия | Разработать проект санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в отношении проекта санитарно-защитной зоны. В проектно- сметной документации на строительство объекта предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитной зоны. |
| 22 | Особые условия | До выполнения чертежей принципиальную тепловую и компоновочную схемы котельной, основные решения и подбор оборудования согласовать с Заказчиком. Разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД), трубопроводов заводского изготовления, разработка чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, авторский надзор предусматривается по отдельному, дополнительному заказу. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний Сторон. Задание на проектирование может быть изменено в части принимаемых технических решений в процессе проектирования по взаимному согласованию Сторон с оформлением соответствующих протоколов и при необходимости с соответственной корректировкой сроков разработки проекта. |
| 23 | Требования к результатам работ. | Проектно-сметная документация должна иметь необходимые положительные заключения. Стоимость экспертиз и инженерных изысканий входят в стоимость Договора. Исполнитель передает Заказчику: Накладную с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации Объекта на бумажном носителе, 4(четырех) экземпляров проекта санитарно-защитной зоны, 2 (двух) экземпляров результатов выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий, экземпляр оригинала положительного заключения прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, экземпляр оригинала положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на бумажном носителе, экземпляр оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра всей документации, разработанной в рамках настоящего Договора, на электронном носителе (СD носителе / USB-флеш-накопителе в формате: для смет – Excel, чертежей – dwg, текстовый – Word). |

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru), Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной форме,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений в электронной форме и предлагает заключить договор на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области  на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС,* руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критериям «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация») – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

СМЕТА

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В смете приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Технического задания» Документации с указанием их общей стоимости.

Стоимость Работ должна включать:

- стоимость выполнения для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы;

- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;

- стоимость прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость прохождения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;

- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора;

- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, в количестве, установленном требованиями п. 4.2-4.3 проекта Договора;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных проектом Договора.

Расчет стоимости Работ производится в соответствии с Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

4. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

- Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области  (далее – Документация), и принимая установленные в данных документах требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации), проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

- Состав и объем работ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39 корп.1, телефон (815-2) 68-62-23, факс (815-2) 43-90-13 |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 3 | Наименование адрес проектируемого объекта | Блочно-модульная котельная 184630, Мурманская обл., Кольский район, с.п. Териберка, ул. Кооперативная, 7А. |
| 4 | Источник финансирования | Средства АО «МЭС». |
| 5 | Стадии проектирования | Двухстадийный. Стадия «П» и стадия «Р». |
| 6 | Срок выполнения работ | с момента подписания договора до 25.09.2020 г. включительно. |
| 7 | Объем выполнения работ | Выполнение для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы; Разработка проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации; Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения; Прохождение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения; Разработка проекта санитарно-защитной зоны; Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора. |
| 8 | Основные технические требования к котельной и технические показатели объекта. | Категория по теплоснабжению – 2. Категория по электроснабжению – 1. Основное топливо – каменный уголь. Теплотворная способность каменного угля (не менее) - 18,31 МДж/кг (4370 ккал/кг). Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Установленную мощность котельной определить проектной документацией с учетом собственных нужд, подключенной (договорной) нагрузки, потерь в тепловых сетях, в том числе проектируемых, и обеспечения необходимого резерва мощности. Подключенная нагрузка (с учетом потерь в существующих сетях) – 0,412 Гкал/час (отопление – 0,354 Гкал/час, вентиляция – нет, ГВС – нет, потери – 0,058 Гкал/час). Температурный график работы тепловой сети – 95/70 0С. Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) – 14,08 т/ч; 3,0/1,2 кгс/см2. Давление исходной воды в водопроводе – Р= 2,5 кг/см2 Режим работы системы отопления – в течение отопительного периода согласно СП131.13330-2018. Котельную запроектировать в блочно-модульном исполнении с необходимым утеплением. Конструкцию фундаментов определить проектной документацией по данным геологических изысканий. Предусмотреть отвод дымовых газов от котлов в дымовую трубу (трубы). Количество, конструкцию, материал изготовления, диаметр и высоту определить проектной документацией. При необходимости предусмотреть очистку дымовых газов. Запроектировать пристроенный к зданию котельной, закрытый, неотапливаемый склад твердого топлива вместимостью с учетом рассчитанного нормативного запаса топлива. Предусмотреть механизацию подачи топлива из топливного склада в котельную с резервированием. Предусмотреть площадки для хранения контейнеров с твердыми бытовыми отходами, золой и шлаками. Предусмотреть механизацию выгрузки, складирования и погрузки золы и шлаков в автотранспорт для дальнейшей утилизации. Предусмотреть площадку с твердым покрытием и навесом для временного хранения золы и шлака, удаляемых из топок котлов. Предусмотреть помещение (выгородку) для рабочего места дежурного оперативного персонала с выводом в него основных параметров работы оборудования котельной и тепловой сети, звуковой и световой сигнализации при отклонении параметров от рабочих значений, предусмотреть оперативную телефонную связь, возможность ведения оперативной документации. Предусмотреть бытовые помещения для обслуживающего (ремонтного) персонала котельной в соответствии с его численностью и санитарно-гигиеническими нормами. На территории котельной предусмотреть необходимые проезды, заезды/выезды для автотранспорта и проходы с твердым покрытием. Предусмотреть благоустройство территории котельной. Предусмотреть ограждение и освещение территории котельной с установкой системы видеонаблюдения за периметром территории котельной. Осуществление поставки топлива автотранспортом. В качестве резервного топлива запроектировать уголь фасованный в биг-бэги. Проектом не предусматривать складирование запчастей на территории котельной, складирование запчастей будет осуществляться в помещениях существующих котельных. |
| 9 | Требования к основному оборудованию | Проектом предусмотреть основное оборудование – стальные водогрейные котлы с температурой воды на выходе до 115 °С, со слоевым сжиганием топлива и механизированной (с возможностью автоматизации) подачей топлива в топку и шлакоудалением. Котлы должны быть предназначены для использования всех видов углей с максимальным размером кусков до 200 мм и зольностью до 55% (для биотоплива влажность может превышать 55%), оснащены уравновешенной тягой, которую обеспечивают дутьевой вентилятор и дымосос. Устройство механической подачи топлива предусмотреть предназначенным для подачи в топку котла каменных углей, древесных отходов, фрезерного и кускового торфа. Охлаждение ножей топливоподачи и золоудаления предусмотреть протоком сетевой воды. Механизмы привода ножей топливоподачи и золоудаления предусмотреть при помощи гидроцилиндров и масляной гидростанции. Предусмотреть комплектацию котлов щитами управления, датчиками и приборами КИПиА, комплектами электропроводки в пределах котла, запорной арматурой и предохранительными клапанами. Котлы должны быть предназначены для использования углей с максимальным размером кусков угля до 220 мм, оснащены уравновешенной тягой, которую обеспечивают дутьевой вентилятор и дымосос. Тип котлов, их мощность и количество определить проектной документацией. |
| 10 | Требования к технологическому оборудованию котельной. | В котельной предусмотреть 2-х контурную систему нагрева теплоносителей (котловой контур и контур тепловой) с температурой теплоносителя в котловом контуре не выше 115 °С. Тип теплообменников сетевой воды определить проектной документацией. Предусмотреть установку сетевых насосов - 1 в работе, 1 в резерве. Предусмотреть установку подпиточных насосов - 1 в работе, 1 в резерве. Тип насосного оборудования определить проектом. Предусмотреть резервирование теплообменников и насосного оборудования. Предусмотреть химическую водоподготовку подпиточной воды котлового контура и сетевого контура, путем дозирования комплексонов. Предусмотреть в проектируемой котельной коммерческий учет тепловой энергии, подпиточной и горячей воды, холодной воды, электрической энергии. |
| 11 | Вид топлива. | Основное топливо – каменный уголь (ОКП 03 0000). Теплотворная способность каменного угля (не менее): 18,31 МДж/кг (4370 ккал/кг). Аварийное и растопочное топливо – необходимость и вид определить проектом. |
| 12 | Способ доставки топлива, разгрузка, прием, складирование и объем хранения. | Доставка топлива на склад в котельную планируется автотранспортом. Емкость склада топлива определить проектной документацией в соответствии с действующими нормативами. Вывоз золы и шлаков – автотранспортом. |
| 13 | Требования к строительству тепловой сети | Выполнить проектирование тепловой сети от проектируемой котельной до точки врезки в существующую тепловую сеть. Точка врезки определяется техническими условиями на подключение. В качестве труб тепловых сетей предусмотреть трубопроводы в ППУ изоляции заводского изготовления. Тип прокладки и диаметры трубопроводов тепловой сети определить проектной документацией. |
| 14 | Требования к водоснабжению и водоотведению. | Выполнить проектирование водопровода от точки врезки в существующий магистральный водопровод до проектируемой котельной. Точка врезки определяется техническими условиями на подключение. Тип и конструкцию водопровода определить проектной документацией в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения. Проектом определить необходимость установки резервуара запаса воды с учетом обеспечения необходимого расхода воды для аварийной подпитки тепловой сети, хозяйственно-бытовых нужд котельной и пожаротушения, определяемого СП 8.13130. Предусмотреть производственную и бытовую канализацию в соответствии с выданными техническими условиями. |
| 15 | Требования к электроснабжению | Электроснабжение котельной предусмотреть по 1-й категории обеспечения надежности от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания с автоматическим включением резервного источника. Систему электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и выданными техническими условиями на технологическое присоединение. Предусмотреть резервное электропитание на случай прекращения электроснабжения по основному вводу. Электроснабжение объекта, питающие, распределительные и групповые сети, электроосвещение, заземление, молниезащиту, систему уравнивания потенциалов, пожарную сигнализацию и оповещение предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 16 | Требования к автоматизации и диспетчеризации котельной | Предусмотреть автоматизацию основных технологических процессов работы котельного оборудования с возможностью поддержания в автоматическом режиме температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, гидравлического режима работы тепловой сети, дозирование комплексонов в подпиточную воду и т.п. Котлы должны быть оборудованы системами автоматики, КИП и защиты, поставляемыми заводами-изготовителями котлов. 1. Объем автоматизации и диспетчеризации: 1.1. Котлоагрегаты; 1.2. Тепломеханическая схема общекотельного оборудования; 1.3. Работа топливного оборудования. 2. Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать выполнение следующих функций: 2.1. Автоматическое регулирование процесса сжигания топлива; 2.2. Контроль и архивация основных параметров работы тепломеханического оборудования (давления, температуры, расходы согласно СП 89.13330.2016); 2.3. Контроль положения исполнительных механизмов; 2.4. Контроль и автоматическое регулирование основных параметров работы топливного оборудования; 2.5. Автоматическое каскадное управление котлами; 2.6. Регулирование температуры воды в сети отопления и внутреннем контуре котельной в погодозависимом режиме; 2.7. Автоматическое управление насосами, АВР насосов, защита насосов по сухому ходу; 2.8. Автоматическая работа оборудования водоподготовки; 2.9. Защита работы оборудования котельной. Защиту котлов (прекращение подачи топлива) при аварийном отклонении следующих параметров: - неисправность цепей датчиков защиты; - исчезновение напряжения в цепях защиты; - повышение температуры воды на выходе из котла; - повышение и понижение давления воды на выходе из котла; - уменьшение установленного наименьшего расхода воды через котел; - предусмотреть дополнительные защиты котла, если это предписано заводом изготовителем. 2.10. Автоматическая сигнализация загазованности угарным газом (СО); 2.11. Сбор, передача параметров котельной на верхний уровень АРМ диспетчера, архивация: - контролируемые параметры технологического оборудования; - пожар в котельной; - незаконное проникновение в помещение котельной; - сигнал аварии оборудования, запоминание причины; - отключение электроэнергии; 2.12. Светозвуковая сигнализация котельной. Предусмотреть возможность удаленной диспетчеризации основных параметров работы котельной и тепловой сети. Вся необходимая информация о работе котельной передается на АРМ диспетчера по адресу посредством GSM/GPRS модема. На рабочем месте оперативного персонала по указанному адресу предусмотреть размещение устройства визуализации информации – персональный промышленный компьютер с монитором класса защиты не ниже IP54 с установленной MasterSCADA системой для сбора, архивирования, отображения данных и управления технологическими процессами котельной с реализованным проектом графического отображения основного оборудования, запорной, регулирующей арматуры и контролируемых параметров в виде мнемосхем. Мнемосхему предварительно согласовать с заказчиком. |
| 17 | Дополнительные требования | Проектом предусмотреть использование стандартного (серийно выпускаемого) оборудования и материалов отечественного производства. При отсутствии отечественных аналогов по согласованию с Заказчиком допускается использование импортного оборудования и материалов. В качестве осветительных приборов использовать энергосберегающие светильники, отвечающие требованиям безопасности в соответствии с местом их установки и назначения. Предусмотреть частотное управление подпиточными насосами. |
| 18 | Указания по составу (разделам) разрабатываемой и выдаваемой документации | Проектно-сметная документации в составе проектной документации и рабочей документации. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Состав и правила оформления всех разделов проектно – сметной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044) и нормами СПДС, ЕСКД. Рабочая документация должна содержать обязательные разделы: - АС раздел «Архитектурно-строительные решения»; - ТМ раздел «Тепломеханические решения»; - ОВ раздел «Отопление, вентиляция и тепловые сети»; - ВК раздел «Водоснабжение и канализация»; - ГП раздел «Генеральный план»; - ЭС раздел «Электроснабжение»; - ОПС раздел «Охранная и охранно-пожарная сигнализация»; - АК раздел «Автоматизация комплексная». Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил: - ПУЭ издание 6, 7 - СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа - СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности - СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в базовых ценах на 01.01.2000 года с пересчетом в текущие цены с помощью индексов пересчета СМР. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (редакция 2014 года) Мурманской области. |
| 19 | Указание о необходимости выполнения инженерных изысканий | Данные по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, гидрометеорологическим и экологическим изысканиям выполняет Подрядчик в объеме, необходимом для выполнения проектных работ и прохождения государственной экспертизы. |
| 20 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1.Согласованный градостроительный план с указанием пятна застройки. 2.Топооснова с нанесением красных линий для площадки комплекса котельной. 3.Топооснова с нанесением жилой зоны для выполнения экологического расчета. 4.Утвержденная схема теплоснабжения потребителей населенного пункта. 5.ТУ на электроснабжение. 6.ТУ на водоснабжение и водоотведение. 7.ТУ на подключение к тепловой сети. 8.Химический анализ воды. 9.Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (район строительства). 10.Чертежи, схемы существующих сетей водопровода, канализации, тепловой сети. |
| 21 | Дополнительные мероприятия | Разработать проект санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в отношении проекта санитарно-защитной зоны. В проектно- сметной документации на строительство объекта предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитной зоны. |
| 22 | Особые условия | До выполнения чертежей принципиальную тепловую и компоновочную схемы котельной, основные решения и подбор оборудования согласовать с Заказчиком. Разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД), трубопроводов заводского изготовления, разработка чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, авторский надзор предусматривается по отдельному, дополнительному заказу. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний Сторон. Задание на проектирование может быть изменено в части принимаемых технических решений в процессе проектирования по взаимному согласованию Сторон с оформлением соответствующих протоколов и при необходимости с соответственной корректировкой сроков разработки проекта. |
| 23 | Требования к результатам работ. | Проектно-сметная документация должна иметь необходимые положительные заключения. Стоимость экспертиз и инженерных изысканий входят в стоимость Договора. Исполнитель передает Заказчику: Накладную с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации Объекта на бумажном носителе, 4(четырех) экземпляров проекта санитарно-защитной зоны, 2 (двух) экземпляров результатов выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий, экземпляр оригинала положительного заключения прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, экземпляр оригинала положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на бумажном носителе, экземпляр оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра всей документации, разработанной в рамках настоящего Договора, на электронном носителе (СD носителе / USB-флеш-накопителе в формате: для смет – Excel, чертежей – dwg, текстовый – Word). |

____________________________________

(подпись)

М.П.___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ

- за 2017-2019 годы (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ

за 2017-2019 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить договор и подтверждающие документы (форма КС-3 и т.п.) и рекомендательные письма и/или отзывы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки выбирает договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критериям «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ» и «Деловая репутация».

4. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»;

- не предоставление в составе заявки договоров на своевременное выполнение аналогичных* работ за 2017-2019 годы;

- не предоставление в составе заявки документов о своевременном выполнении аналогичных* работ (форма КС-3 и т.п.), оформленные в соответствии с законодательством РФ за 2017-2019 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», но не подтвержденные договорами на выполнение аналогичных* работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ, а также не выполненные в сроки, указанные в договоре, не учитываются при оценке.

5. Все отзывы от одного юридического лица будут считаться как один отзыв.

В случае не предоставления отзывов о своевременном выполнении аналогичных работ, заявке такого Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию.

Отзывы о своевременном выполнении аналогичных работ, не указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», не подтвержденных договорами на выполнение аналогичных* работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ и выполненных не в указанный период, не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются проектные работы по строительству новых котельных

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ____________________, а именно:

1. ___________у _____________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- имеет право выполнять инженерные изыскания и право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.  в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 202_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений в электронной форме, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 202_ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

г. Мурманск				                                                        «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ _______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области, в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору и сдать результат работ Заказчику в сроки, предусмотренные п. 1.3.2. настоящего Договора.

Проектные работы (далее по тексту – Работы) включают в себя:

- Выполнение для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы;

- Разработка проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;

- Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения;

- Прохождение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения;

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны;

- Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от                  18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг                                             АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании ____________________________________ № __ от __.__.202_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с __________________________________________ № __ от __.__.202_ г. являются:

1.3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы), включая НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается).

Цена Договора включает в себя:

- стоимость выполнения для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы;

- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;

- стоимость прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость прохождения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получения положительного заключения;

- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;

- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора;

- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, в количестве, установленном требованиями п. 4.2-4.3 Договора;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.

Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора до 25.09.2020 г. включительно.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка, ул. Кооперативная, 7А (далее по тексту - Объект).

1.4. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.1.3.  Устранить замечания экспертных организаций по выполненной Подрядчиком документации.

2.1.4. По требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня информировать в письменном виде о ходе выполнения Работ, а также доводить до сведения Заказчика обстоятельства, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ.

2.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.6. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Договором, положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, государственными и отраслевыми стандартами РФ, документами органов государственного надзора, иными правовыми актами.

2.1.7. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора.

2.2. Подрядчик не вправе:

2.2.1. Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.) третьим лицам.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.2. В течение всего срока выполнения работ своевременно предоставлять по запросам Подрядчика достоверную и полную информацию, находящуюся в компетенции Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в объемах и в сроки, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Контролировать ход выполнения работ, соблюдение Подрядчиком Договора и его условий;

2.4.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

2.4.3. Осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в проектно-сметную документацию. В необходимых случаях требовать от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения, закладываемых в проектно-сметную документацию технических и инженерных решений.

- 3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий Договор предусматривает промежуточную оплату выполненных работ в размере 30% от стоимости работ при предоставлении проектно-сметной документации для прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком платежного поручения с отметкой банка от Подрядчика об оплате прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику.

3.2. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение № 3 к Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в р.12 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Приемка результатов Работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2. По завершении разработки проектно-сметной документации в части проектной документации, Подрядчик извещает об этом Заказчика путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и одновременно с таким уведомлением представляет Заказчику разработанную проектно-сметную документацию в части проектной документации, включая сводный сметный расчет, в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 (одного) экземпляра на электронном носителе (СD носителе / USB-флеш-накопителе в формате: для смет – Excel, чертежей – dwg, текстовый – Word).

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации в части проектной документации рассматривает ее. В случае отсутствия замечаний Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о согласовании проектно-сметной документации в части проектной документации, либо направляет замечания в письменной форме.

При получении замечаний от Заказчика Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течении 5 рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика своими силами, за свой счет и повторно направить документы на согласование Заказчику в соответствии с требованиями настоящего пункта.

4.3. По завершении выполнения Работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику:

- подписанный со своей стороны Акт выполненных Работ (Приложение № 3 к Договору) в 2 (двух) экземплярах;

- накладную с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации Объекта на бумажном носителе, 4(четырех) экземпляров проекта санитарно-защитной зоны, 2 (двух) экземпляров результатов выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий, экземпляр оригинала положительного заключения прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, экземпляр оригинала положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на бумажном носителе, экземпляр оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра всей документации, разработанной в рамках настоящего Договора, на электронном носителе (СD носителе / USB-флеш-накопителе в формате: для смет – Excel, чертежей – dwg, текстовый – Word).

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 4.3 Договора, рассматривает, возвращает Подрядчику один экземпляр подписанного Акта выполненных Работ (Приложение № 3 к Договору) либо направляет оформленный официальным письмом обоснованный отказ в приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.

4.5. При выявлении Заказчиком фактов непредставления и (или) неполного представления документов в рамках настоящего Договора, Заказчиком составляется акт приёмочной комиссии (Приложение № 4 к Договору), в котором фиксируется некомплектность документации и сроки устранения Подрядчиком выявленных нарушений, в состав приемочной комиссии создаваемая Заказчиком, входит: уполномоченный представитель Заказчика и уполномоченный представитель Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан устранить некомплектность в срок, указанный в акте приемочной комиссии (Приложение № 4 к Договору), своими силами и за свой счет.

4.7. Проектно-сметная документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до полного устранения отклонений.

4.8. В случае выявления недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично) Заказчик в письме с обоснованным отказом, указанным в п. 4.4. Договора, устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении в установленный срок Подрядчиком обязанности по устранению выявленных нарушений Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить такие обязанности Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязательства по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

4.9. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать результаты Работ, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения цены Договора.

4.10. Акт выполненных Работ (Приложение № 3 к Договору) должен быть подписан Сторонами не позднее 25.09.2020 включительно.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

5.1. Гарантии качества распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, на срок 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ.

5.2. Объем предоставления гарантий качества Работ – устранение всех выявленных недостатков в проектно-сметной документации, связанных с несоблюдением требований нормативных документов и требований Заказчика, определенных Договором.

5.3. Если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектную ведомость, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектная ведомость должна быть составлена не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.

5.4. Для участия в составлении дефектной ведомости, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания дефектной ведомости Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика, независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

5.6. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (Двух) дней с момента подписания Дефектной ведомости.

5.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика Объекту, для которого разрабатывалась данная проектно-сметная документация, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в период гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1% от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

6.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.5. В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором;

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении Работ).

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

6.7.  За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

6.8.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемые применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяца, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

9.2.     В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

9.3.    В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

10.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

10.3. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

11.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме.

11.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

11.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- - Приложение №2 «Смета»;

- - Приложение №3 «Акт выполненных работ»;

-Приложение №4 «Акт приёмочной комиссии».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 008 27 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: Юридический адрес: Почтовый адрес: р/сч.: БИК ИНН КПП ОГРН ОКПО Телефон: e-mail: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/______________/ М.П. |  | _______________/_____________/ М.П. |

Приложение №1

к Договору №_______ от «____» ___________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ _______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании ____________, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Заказчик | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39 корп.1, телефон (815-2) 68-62-23, факс (815-2) 43-90-13 |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 3 | Наименование адрес проектируемого объекта | Блочно-модульная котельная 184630, Мурманская обл., Кольский район, с.п. Териберка, ул. Кооперативная, 7А. |
| 4 | Источник финансирования | Средства АО «МЭС». |
| 5 | Стадии проектирования | Двухстадийный. Стадия «П» и стадия «Р». |
| 6 | Срок выполнения работ | с момента подписания договора до 25.09.2020 г. включительно. |
| 7 | Объем выполнения работ | Выполнение для подготовки проектной документации инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы; Разработка проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации; Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения; Прохождение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения; Разработка проекта санитарно-защитной зоны; Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора. |
| 8 | Основные технические требования к котельной и технические показатели объекта. | Категория по теплоснабжению – 2. Категория по электроснабжению – 1. Основное топливо – каменный уголь. Теплотворная способность каменного угля (не менее) - 18,31 МДж/кг (4370 ккал/кг). Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Установленную мощность котельной определить проектной документацией с учетом собственных нужд, подключенной (договорной) нагрузки, потерь в тепловых сетях, в том числе проектируемых, и обеспечения необходимого резерва мощности. Подключенная нагрузка (с учетом потерь в существующих сетях) – 0,412 Гкал/час (отопление – 0,354 Гкал/час, вентиляция – нет, ГВС – нет, потери – 0,058 Гкал/час). Температурный график работы тепловой сети – 95/70 0С. Гидравлический режим работы тепловой сети (расход, давление) – 14,08 т/ч; 3,0/1,2 кгс/см2. Давление исходной воды в водопроводе – Р= 2,5 кг/см2 Режим работы системы отопления – в течение отопительного периода согласно СП131.13330-2018. Котельную запроектировать в блочно-модульном исполнении с необходимым утеплением. Конструкцию фундаментов определить проектной документацией по данным геологических изысканий. Предусмотреть отвод дымовых газов от котлов в дымовую трубу (трубы). Количество, конструкцию, материал изготовления, диаметр и высоту определить проектной документацией. При необходимости предусмотреть очистку дымовых газов. Запроектировать пристроенный к зданию котельной, закрытый, неотапливаемый склад твердого топлива вместимостью с учетом рассчитанного нормативного запаса топлива. Предусмотреть механизацию подачи топлива из топливного склада в котельную с резервированием. Предусмотреть площадки для хранения контейнеров с твердыми бытовыми отходами, золой и шлаками. Предусмотреть механизацию выгрузки, складирования и погрузки золы и шлаков в автотранспорт для дальнейшей утилизации. Предусмотреть площадку с твердым покрытием и навесом для временного хранения золы и шлака, удаляемых из топок котлов. Предусмотреть помещение (выгородку) для рабочего места дежурного оперативного персонала с выводом в него основных параметров работы оборудования котельной и тепловой сети, звуковой и световой сигнализации при отклонении параметров от рабочих значений, предусмотреть оперативную телефонную связь, возможность ведения оперативной документации. Предусмотреть бытовые помещения для обслуживающего (ремонтного) персонала котельной в соответствии с его численностью и санитарно-гигиеническими нормами. На территории котельной предусмотреть необходимые проезды, заезды/выезды для автотранспорта и проходы с твердым покрытием. Предусмотреть благоустройство территории котельной. Предусмотреть ограждение и освещение территории котельной с установкой системы видеонаблюдения за периметром территории котельной. Осуществление поставки топлива автотранспортом. В качестве резервного топлива запроектировать уголь фасованный в биг-бэги. Проектом не предусматривать складирование запчастей на территории котельной, складирование запчастей будет осуществляться в помещениях существующих котельных. |
| 9 | Требования к основному оборудованию | Проектом предусмотреть основное оборудование – стальные водогрейные котлы с температурой воды на выходе до 115 °С, со слоевым сжиганием топлива и механизированной (с возможностью автоматизации) подачей топлива в топку и шлакоудалением. Котлы должны быть предназначены для использования всех видов углей с максимальным размером кусков до 200 мм и зольностью до 55% (для биотоплива влажность может превышать 55%), оснащены уравновешенной тягой, которую обеспечивают дутьевой вентилятор и дымосос. Устройство механической подачи топлива предусмотреть предназначенным для подачи в топку котла каменных углей, древесных отходов, фрезерного и кускового торфа. Охлаждение ножей топливоподачи и золоудаления предусмотреть протоком сетевой воды. Механизмы привода ножей топливоподачи и золоудаления предусмотреть при помощи гидроцилиндров и масляной гидростанции. Предусмотреть комплектацию котлов щитами управления, датчиками и приборами КИПиА, комплектами электропроводки в пределах котла, запорной арматурой и предохранительными клапанами. Котлы должны быть предназначены для использования углей с максимальным размером кусков угля до 220 мм, оснащены уравновешенной тягой, которую обеспечивают дутьевой вентилятор и дымосос. Тип котлов, их мощность и количество определить проектной документацией. |
| 10 | Требования к технологическому оборудованию котельной. | В котельной предусмотреть 2-х контурную систему нагрева теплоносителей (котловой контур и контур тепловой) с температурой теплоносителя в котловом контуре не выше 115 °С. Тип теплообменников сетевой воды определить проектной документацией. Предусмотреть установку сетевых насосов - 1 в работе, 1 в резерве. Предусмотреть установку подпиточных насосов - 1 в работе, 1 в резерве. Тип насосного оборудования определить проектом. Предусмотреть резервирование теплообменников и насосного оборудования. Предусмотреть химическую водоподготовку подпиточной воды котлового контура и сетевого контура, путем дозирования комплексонов. Предусмотреть в проектируемой котельной коммерческий учет тепловой энергии, подпиточной и горячей воды, холодной воды, электрической энергии. |
| 11 | Вид топлива. | Основное топливо – каменный уголь (ОКП 03 0000). Теплотворная способность каменного угля (не менее): 18,31 МДж/кг (4370 ккал/кг). Аварийное и растопочное топливо – необходимость и вид определить проектом. |
| 12 | Способ доставки топлива, разгрузка, прием, складирование и объем хранения. | Доставка топлива на склад в котельную планируется автотранспортом. Емкость склада топлива определить проектной документацией в соответствии с действующими нормативами. Вывоз золы и шлаков – автотранспортом. |
| 13 | Требования к строительству тепловой сети | Выполнить проектирование тепловой сети от проектируемой котельной до точки врезки в существующую тепловую сеть. Точка врезки определяется техническими условиями на подключение. В качестве труб тепловых сетей предусмотреть трубопроводы в ППУ изоляции заводского изготовления. Тип прокладки и диаметры трубопроводов тепловой сети определить проектной документацией. |
| 14 | - Требования к водоснабжению и водоотведению. | Выполнить проектирование водопровода от точки врезки в существующий магистральный водопровод до проектируемой котельной. Точка врезки определяется техническими условиями на подключение. Тип и конструкцию водопровода определить проектной документацией в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения. Проектом определить необходимость установки резервуара запаса воды с учетом обеспечения необходимого расхода воды для аварийной подпитки тепловой сети, хозяйственно-бытовых нужд котельной и пожаротушения, определяемого СП 8.13130. Предусмотреть производственную и бытовую канализацию в соответствии с выданными техническими условиями. |
| 15 | - Требования к электроснабжению | Электроснабжение котельной предусмотреть по 1-й категории обеспечения надежности от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания с автоматическим включением резервного источника. Систему электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и выданными техническими условиями на технологическое присоединение. Предусмотреть резервное электропитание на случай прекращения электроснабжения по основному вводу. Электроснабжение объекта, питающие, распределительные и групповые сети, электроосвещение, заземление, молниезащиту, систему уравнивания потенциалов, пожарную сигнализацию и оповещение предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 16 | Требования к автоматизации и диспетчеризации котельной | Предусмотреть автоматизацию основных технологических процессов работы котельного оборудования с возможностью поддержания в автоматическом режиме температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, гидравлического режима работы тепловой сети, дозирование комплексонов в подпиточную воду и т.п. Котлы должны быть оборудованы системами автоматики, КИП и защиты, поставляемыми заводами-изготовителями котлов. 1. Объем автоматизации и диспетчеризации: 1.1. Котлоагрегаты; 1.2. Тепломеханическая схема общекотельного оборудования; 1.3. Работа топливного оборудования. 2. Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать выполнение следующих функций: 2.1. Автоматическое регулирование процесса сжигания топлива; 2.2. Контроль и архивация основных параметров работы тепломеханического оборудования (давления, температуры, расходы согласно СП 89.13330.2016); 2.3. Контроль положения исполнительных механизмов; 2.4. Контроль и автоматическое регулирование основных параметров работы топливного оборудования; 2.5. Автоматическое каскадное управление котлами; 2.6. Регулирование температуры воды в сети отопления и внутреннем контуре котельной в погодозависимом режиме; 2.7. Автоматическое управление насосами, АВР насосов, защита насосов по сухому ходу; 2.8. Автоматическая работа оборудования водоподготовки; 2.9. Защита работы оборудования котельной. Защиту котлов (прекращение подачи топлива) при аварийном отклонении следующих параметров: - неисправность цепей датчиков защиты; - исчезновение напряжения в цепях защиты; - повышение температуры воды на выходе из котла; - повышение и понижение давления воды на выходе из котла; - уменьшение установленного наименьшего расхода воды через котел; - предусмотреть дополнительные защиты котла, если это предписано заводом изготовителем. 2.10. Автоматическая сигнализация загазованности угарным газом (СО); 2.11. Сбор, передача параметров котельной на верхний уровень АРМ диспетчера, архивация: - контролируемые параметры технологического оборудования; - пожар в котельной; - незаконное проникновение в помещение котельной; - сигнал аварии оборудования, запоминание причины; - отключение электроэнергии; 2.12. Светозвуковая сигнализация котельной. Предусмотреть возможность удаленной диспетчеризации основных параметров работы котельной и тепловой сети. Вся необходимая информация о работе котельной передается на АРМ диспетчера по адресу посредством GSM/GPRS модема. На рабочем месте оперативного персонала по указанному адресу предусмотреть размещение устройства визуализации информации – персональный промышленный компьютер с монитором класса защиты не ниже IP54 с установленной MasterSCADA системой для сбора, архивирования, отображения данных и управления технологическими процессами котельной с реализованным проектом графического отображения основного оборудования, запорной, регулирующей арматуры и контролируемых параметров в виде мнемосхем. Мнемосхему предварительно согласовать с заказчиком. |
| 17 | Дополнительные требования | Проектом предусмотреть использование стандартного (серийно выпускаемого) оборудования и материалов отечественного производства. При отсутствии отечественных аналогов по согласованию с Заказчиком допускается использование импортного оборудования и материалов. В качестве осветительных приборов использовать энергосберегающие светильники, отвечающие требованиям безопасности в соответствии с местом их установки и назначения. Предусмотреть частотное управление подпиточными насосами. |
| 18 | Указания по составу (разделам) разрабатываемой и выдаваемой документации | Проектно-сметная документации в составе проектной документации и рабочей документации. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Состав и правила оформления всех разделов проектно – сметной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в редакции Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044) и нормами СПДС, ЕСКД. Рабочая документация должна содержать обязательные разделы: - АС раздел «Архитектурно-строительные решения»; - ТМ раздел «Тепломеханические решения»; - ОВ раздел «Отопление, вентиляция и тепловые сети»; - ВК раздел «Водоснабжение и канализация»; - ГП раздел «Генеральный план»; - ЭС раздел «Электроснабжение»; - ОПС раздел «Охранная и охранно-пожарная сигнализация»; - АК раздел «Автоматизация комплексная». Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил: - ПУЭ издание 6, 7 - СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа - СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности - СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в базовых ценах на 01.01.2000 года с пересчетом в текущие цены с помощью индексов пересчета СМР. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (редакция 2014 года) Мурманской области. |
| 19 | Указание о необходимости выполнения инженерных изысканий | Данные по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, гидрометеорологическим и экологическим изысканиям выполняет Подрядчик в объеме, необходимом для выполнения проектных работ и прохождения государственной экспертизы. |
| 20 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1.Согласованный градостроительный план с указанием пятна застройки. 2.Топооснова с нанесением красных линий для площадки комплекса котельной. 3.Топооснова с нанесением жилой зоны для выполнения экологического расчета. 4.Утвержденная схема теплоснабжения потребителей населенного пункта. 5.ТУ на электроснабжение. 6.ТУ на водоснабжение и водоотведение. 7.ТУ на подключение к тепловой сети. 8.Химический анализ воды. 9.Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (район строительства). 10.Чертежи, схемы существующих сетей водопровода, канализации, тепловой сети. |
| 21 | Дополнительные мероприятия | Разработать проект санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в отношении проекта санитарно-защитной зоны. В проектно- сметной документации на строительство объекта предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитной зоны. |
| 22 | Особые условия | До выполнения чертежей принципиальную тепловую и компоновочную схемы котельной, основные решения и подбор оборудования согласовать с Заказчиком. Разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД), трубопроводов заводского изготовления, разработка чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, авторский надзор предусматривается по отдельному, дополнительному заказу. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний Сторон. Задание на проектирование может быть изменено в части принимаемых технических решений в процессе проектирования по взаимному согласованию Сторон с оформлением соответствующих протоколов и при необходимости с соответственной корректировкой сроков разработки проекта. |
| 23 | Требования к результатам работ. | Проектно-сметная документация должна иметь необходимые положительные заключения. Стоимость экспертиз и инженерных изысканий входят в стоимость Договора. Исполнитель передает Заказчику: Накладную с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации Объекта на бумажном носителе, 4(четырех) экземпляров проекта санитарно-защитной зоны, 2 (двух) экземпляров результатов выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрометеорологических и экологических изысканий, экземпляр оригинала положительного заключения прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, экземпляр оригинала положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на бумажном носителе, экземпляр оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра всей документации, разработанной в рамках настоящего Договора, на электронном носителе (СD носителе / USB-флеш-накопителе в формате: для смет – Excel, чертежей – dwg, текстовый – Word). |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» _____________/______________/ М.П. |  | _______________/_____________/ М.П. |  |

Приложение №2

к Договору подряда №____ от «____» ___________ 20_ г.

СМЕТА

г. Мурманск                                                                                     «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «МЭС» _____________/______________/ М.П. |  |  | _______________/_____________/ М.П. |  |  |

Приложение №3

к Договору №_______ от «___» ___________ 20__ г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________20_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость произведенной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

- 2. Общая стоимость произведенных работ согласно положениям Договора № ___ от «___» _______ 20_ г. составляет ___________(________________) руб. ___коп., в том числе НДС

- (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

- 3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» _____________/______________/ М.П. |  | _______________/_____________/ М.П. |  |

Приложение №4

к Договору подряда №____ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск                                                                                       «____»___________ ____ г.

Во исполнение Раздела 4 Договора подряда №____ от «_____» ___________ 20__ г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

рассмотрела представленные для приемки документы и установила:

| № п.п. | Наименование документа | Выявленные факты непредоставления (неполного предоставления) документов | Сроки устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» _____________/______________/ М.П. |  | _______________/____________/ М.П. |

# Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная, 7А в с.п. Териберка Мурманской области

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы (Форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критериям «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация») |  |  |
|  | Письмо о соответствии Участника закупки требованиям по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |
|  | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие своевременное выполнение аналогичных работ (договоры на своевременное выполнение аналогичных работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п., подтверждающими своевременное выполнение работ), указанные в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы» (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Рекомендательные письма и/или отзывы о своевременном выполнении аналогичных работ, указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы» (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Деловая репутация») |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, указывают в п. 14 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято